PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO (POP)

Empresa: JOG Engenharia de Andaimes

Título: Descida Controlada de Materiais com Corda

Código: POP-JOG-SST-018

Revisão: 00

Data de emissão: 05/02/2026

Elaboração: SST - Rosembergue Salino

Aprovação: Responsável Técnico / Engenharia

Aplicação: Todas as obras e contratos JOG

CONTROLE DE REVISÕES

Revisão: 00
Data: 05/02/2026

Descrição da alteração: Emissão inicial do procedimento

Responsável: Rosembergue Salino

1. OBJETIVO E APLICABILIDADE

Estabelecer critérios técnicos, operacionais e de segurança para a descida controlada de materiais e componentes de andaimes (treliças, vigas, tubos, plataformas e similares) por meio de cordas, durante atividades de montagem e desmontagem.

Este procedimento aplica-se a todas as frentes de trabalho da JOG Engenharia de Andaimes, sempre que a movimentação vertical de cargas não puder ser realizada por equipamentos mecanizados ou quando houver inviabilidade técnica devidamente justificada.

É vedada a execução da atividade sem planejamento formal, análise de risco, supervisão técnica e atendimento integral aos requisitos deste POP.

REFERÊNCIAS NORMATIVAS

- NR-18 – Segurança na Indústria da Construção

- NR-35 – Trabalho em Altura

- NBR 6494 – Segurança em Andaimes

- NBR 15595 – Sistemas de acesso por corda

- PGR, APR e diretrizes internas JOG

- Demais legislações aplicáveis

2. REQUISITOS TÉCNICOS E RESPONSABILIDADES

2.1 Requisitos obrigatórios

- Procedimento formal aprovado e divulgado à equipe;

- Projeto técnico e ART vigente, quando aplicável;

- Análise Preliminar de Risco (APR) específica da atividade;

- Trabalhadores capacitados, treinados e autorizados;

- Sistema de ancoragem estrutural dimensionado e inspecionado;

- Utilização exclusiva de equipamentos certificados;

- Isolamento e sinalização da área inferior;

- Proibição de trabalhos simultâneos ou sobrepostos na zona de risco.

2.2 Equipamentos mínimos

- Cordas industriais (EN 1891 / NBR 15595 ou equivalente);

- Polias, mosquetões, conectores e freios/descensores certificados;

- Pontos de ancoragem estruturais compatíveis com a carga aplicada;

- EPIs: cinto tipo paraquedista, talabarte, capacete com jugular, luvas e calçado de

- segurança;

- Barreiras físicas, fitas e sinalização de isolamento.

2.3 Responsabilidades - Engenheiro Responsável

- Elaborar, revisar e validar o procedimento;

- Emitir ART quando requerido;

- Garantir conformidade técnica da atividade.

SUPERVISOR/TÉCNICO DE SEGURANÇA

- Conferir APR e liberar a atividade;

- Inspecionar ancoragens e equipamentos;

- Acompanhar a execução e interromper em caso de risco.

EQUIPE OPERACIONAL

- Cumprir integralmente este POP;

- Utilizar corretamente os EPIs;

- Executar apenas tarefas para as quais esteja capacitada;

- Comunicar imediatamente qualquer desvio ou condição insegura.

3. EXECUÇÃO DA ATIVIDADE

3.1 Planejamento

- Realizar APR com toda a equipe envolvida;

- Definir responsáveis e forma de comunicação;

- Inspecionar cordas, conectores, polias e ancoragens;

- Delimitar, isolar e sinalizar a área inferior;

- Confirmar ausência de trabalhos sobrepostos.

3.2 Operação

- Fixar o sistema de descida em ponto estrutural resistente;

- Conectar o material ao sistema por meio de dispositivo adequado;

- Executar a descida de forma controlada utilizando freio/descensor;

- Manter comunicação contínua entre os trabalhadores dos níveis superior e inferior;

- Apoiar o material em área segura e previamente definida;

- Verificar a integridade do material antes de prosseguir.

3.3 Regras de Segurança

- Proibido uso de cordas improvisadas, danificadas ou fora de especificação;

- Proibidos nós não padronizados ou adaptações não certificadas;

- Manter a área inferior livre de circulação;

- Suspender a atividade em caso de chuva, ventos fortes, baixa visibilidade ou qualquer condição adversa;

- Interromper imediatamente diante de qualquer situação de risco.

3.4 Registros obrigatórios

- APR assinada pela equipe;

- ART (quando aplicável);

- Check-list de inspeção dos equipamentos;

- Registro fotográfico da atividade;

- Liberação formal do responsável pela segurança.

DISPOSIÇÕES FINAIS

O descumprimento deste procedimento caracteriza desvio de segurança, sujeitando o responsável às medidas disciplinares previstas nas normas internas da empresa e na legislação vigente.

Este documento deve ser revisado sempre que houver alteração de processo, equipamentos, requisitos legais ou ocorrência de incidente relacionado à atividade.